RFID开发文档

[V2.20]

RFI

目录

1. 常用方法和流程	5

1.1 清单	5

1.2 说明	5

1.3 流程	5

2. RFID API 接口	8

2.1标初始化和连接	8

2.1.1 一体机和UART 设备	8

2.1.2 蓝牙设备初始化(非蓝牙设备请忽略本章)	9

2.1.3 isConnected【判断是否连接上rfid模块】	10

2.2 RFID标签盘点和回调	10

2.2.1 startInventoryWithTimeout【启动盘点】	10

2.2.2 startInventory【启动盘点】	12

2.2.3 注册盘点结果的回调	13

2.2.4 stopInventory【停止盘点】	14

2.2.5 scanRfid【询查一次标签】	14

2.2.6 inventorySingle【单个标签查询】	15

2.3 盘点模式选择	15

2.3.1 setInventorySceneMode【设置盘点模式】	15

2.3.2 getInventorySceneMode【获取盘点场景模式】	16

2.4 盘点存储区设置	17

2.4.1 setQueryMemoryMode【设置查询存储区模式】	17

2.4.2 getQueryMemoryMode【获取查询模式】	19

2.5 盘点参数设置	20

2.5.1 setOutputPower【设置输出功率】	20

2.5.2 getOutputPower【查询输出功率】	20

2.5.3 setProfile【设置BLF、Miller、Tari、PIE 】	21

2.5.4 getProfile【设置BLF、Miller、Tari、PIE 】	22

2.5.5 setInventoryWithSession【设置Session】	23

2.5.6 getInventoryWithSession【获取Session】	24

2.5.7 setInventoryWithTarget【设置盘点时使用的Target】	24

2.5.8 getInventoryWithTarget【获取盘点会话目标值】	25

2.5.9 setInventoryWithStartQvalue【设置盘点时的初始Q-value】	26

2.5.10 getInventoryWithStartQvalue【获取盘点的初始Q-value】	26

2.5.11 setInventoryWithPassword【设置盘点时的询查密码】	27

2.5.12 getInventoryWithPasssword【获取盘点时的询查密码】	27

2.5.13 setInventoryRssiLimit【RSSI过滤】	28

2.5.14 isSupportInventoryRssiLimit【是否支持限制RSSI】	28

2.5.15 setRssiInDbm【设置盘点返回信号的类型】	29

2.5.16 addMask【添加掩码】	29

2.5.17 clearMask【清除掩码】	31

2.6 标签操作	32

2.6.1 readTag【读取标签】	32

2.6.2 writeTag【写标签】	33

2.6.3 writeTagEpc【写标签EPC区】	35

2.6.4 writeEpc【随机改写一张标签的EPC】	35

2.6.5 lockTag【锁定标签】	36

2.6.6 killTag【销毁标签】	37

2.6.7 readDataByTid【通过tid读取数据】	38

2.6.8 writeTagByTid【通过tid向各存储区写数据】	39

2.6.9 lockByTID【通过TID锁定标签】	40

2.6.10 killTagByTid【通过TID销毁标签】	41

2.6.11 writeTagEpcByTid【通过TID写EPC】	42

2.6.12 maskReadTag【带掩码读取标签】	42

2.6.13 maskWriteTag【带掩码写标签】	45

2.6.14 readTagExt【读取大容量标签】	49

2.6.15 writeTagExt【写大容量标签】	51

2.6.16 eraseTag【擦除标签】	52

2.6.17 findEpc【查找标签】	53

2.6.18 lightUpLedTag【点亮指定的LED标签】	53

2.6.19 startInventoryLed【询查ELD标签】	54

2.6.20 stopInventoryLed【停止询查ELD标签】	54

2.7 频段和其他设置	55

2.7.1 setWorkRegion【设置区域频段】	55

2.7.2 getWorkRegion【获取工作频率】	56

2.7.3 setFrequencyRegion【设置频率区域】	56

2.7.4 getFrequencyRegion【获取频率区域】	57

2.7.5 getFirmwareVersion【获取固件版本】	58

2.7.6 setTagFocus【设置TagFocus命令】	58

2.7.7 getTagFocus【读取TagFocus命令】	59

2.7.8 getModuleFirmware【获取模块固件信息】	59

2.7.9 GetReaderType【获取模块类型】	59

2.7.10 getReaderTemperature【查询内部温度】	60

2.7.11 setCustomRegion【设置自定义频段】	60

2.7.12 getCustomRegion【获取自定义频段】	61

2.7.13 getEx10Version [ 获取E系列芯片信息 ]	61

2.7.14 enableLog【开启或者关闭日志】	62

2.8 蜂鸣器设置	63

2.8.1 setBeepEnable【设置开启蜂鸣器】	63

2.8.2 setBeepVolume【设置蜂鸣器音量】	63

2.8.3 startBeep【控制蜂鸣器响一次】	63

3.蓝牙、UART分体设备接口说明(非一体设备)	65

3.1 扫描条码的结果获取	65

3.2  设备状态的回调监听	66

3.2.1 setKeyEventListener【注册按键事件监听】	66

3.2.2 setBatteryGripListener【注册设备充电状态、电池电量变化的监听】	67

3.3 setSwitchCallback【监听RFID模块之间的切换】	67

3.3 startScanBarcode【开始扫描条码】	68

3.4 getElectricQuantity【获取电池电量】	69

3.5 getIsChange【获取电池充电状态】	69

3.6 getVersionSystem【获取设备版本号】	69

3.7 getVersionBLE【获取蓝牙版本号】	70

3.8 getDeviceSN【获取设备SN号】	70

3.9 setBeepRange【设置蜂鸣器音量】	71

3.10 getBeepRange【获取蜂鸣器音量】	71

3.11 setSleepTime【设置休眠时间】	71

3.12 getSleepTime【获取休眠时间】	72

3.13 setPowerOffTime【设置超时关机时间】	72

3.14 getPowerOffTime【获取蜂鸣器音量】	73

3.15 getBLEMac【获取蓝牙设备的MAC地址】	73

3.16 setOfflineModeOpen【设置离线模式】	73

3.17 getOfflineModeOpen【获取离线模式开启状态】	74

3.18 setOfflineTransferClearData【设置离线模式传输后是否自动清除数据】	74

3.19 getOfflineTransferClearData【获取离线模式下自动清除数据的状态】	75

3.20 setOfflineTransferDelay【设置离线模式下传输数据，数据之间的发送间隔时间】	75

3.21 getOfflineTransferClearData【获取离线模式下自动清除数据的状态】	76

3.22 getOfflineQueryNum【获取离线数据的数量】	76

3.23 getOfflineQueryMem【获取离线数据占用的内存百分比】	77

3.24 offlineManaulClearData【主动清除离线模式下保存的数据】	77

3.25 offlineStartTransferRFID【开始传输离线数据保存的RFID数据】	77

3.26 offlineStartTransferScan【开始传输离线数据保存的扫码数据】	78

3.27 modeResetFactory【设备固件恢复出厂设置】	78

附录1：常见错误码	79

附录2：频段说明	81

附录3: RSSI参数对照表	83

附录4: 区域对照表	85

附录5: APP打包的混淆规则	87

备注	88

额外API说明	88

# 1. 常用方法和流程

## 1.1 清单

- 硬件要求:确保是本司提供的设备及RFID模块。

- SDK 内容: 包含一个aar包文件， UniPluginRFIDSDK--xxxxxx.aar与硬件通信，提供一套便于开发的接口给应用层调用;

- Demo: uniPluginTest是使用超高频的一个uni-app demo示例，可参考开发使用.

- 文档: 《RFID(UNI-APP)开发文档vxxxx.docx》 是 SDK开发指南及接口方法使用说明.

## 1.2 说明

uni-app的RFID SDK调用必须要先自定义调试基座 ，制作自定义基座后，开发者才可以通过SDK内的API方法，直接调用RFID模块功能，效率高效。在初始化成功之后，可正常使用其接口方法。

## 1.3 流程

集成的步骤:

1.添加依赖

导入 UniPluginRFIDSDK-xxxxxx.aar 到你的 项目目录:

E:\uniPluginTest\nativeplugins\TH-PlatformSDK\android\ 路径下（其中 E:\uniPluginTest 是项目的路径，具体参考自己的实际项目）

- 2.初始化 SDK

- 第一次进入APP，调用初始化方法：

- //初始化

- rfidManager.init( (ret) => {

- if(ret){//初始化成功

- }else{//初始化失败}

- });}

- 退出应用时调用断开RFID模块的方法，进入完全不工作状态，此状态下RFID模块不耗电.

- rfidManager.release();

- 4.盘点操作

- 开始盘点:
rfidManager.startInventory()

- （盘点状态耗电较大，如果工作完成，请及时调用停止盘点的方法）

- 停止盘点:
rfidManager.stopInventory();

- 盘点结果的数据回调:
//监听读取标签的数据回调

rfidManager.onInventoryTag((result) => {

var epc = result.epc;

var tid = result.data;

var rssi = result.rssi;

});

回调方法和参数说明:

- 1> onInventoryTag【结果回调方法】

| 定义 | rfidManager.onInventoryTag((result) => {}); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该方法会在开启盘点后，通过回调该方法返回找到标签的信息。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | result.epc | String | 盘点到的标签的epc号 |
|  | result.data | String | 标签的TID |
|  | result.rssi | String | 标签的信号强度 |

2> onInventoryTagEnd【盘点结束回调】

| 定义 | rfidManager.onInventoryTagEnd((ret) => {}); |
| --- | --- |
| 说明 | 此方法盘点结束的时候调用。 |

# 2. RFID API 接口

## 2.1标初始化和连接

### 2.1.1 一体机和UART 设备

- 2.1.1.1 init【模块初始化】

| 定义 | int init((ret) => {}); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 模块初始化，进入待机状态，待机状态耗电量较少； |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 | ret： true 初始化成功；false 初始化失败。 |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |

- 2.1.1.2 release【断开模块】

| 定义 | int release(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 断开模块， RFID模块进入完全不工作状态，不耗电； |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 | 成功：0 失败：-1 |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |

- 2.1.2 蓝牙设备初始化(非蓝牙设备请忽略本章)

- 2.1.2.1 initBTToMac【蓝牙设备初始化】

| 定义 | void initBTtoMac( String mac,(ret) => {}); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 连接带RFID功能的蓝牙设备。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | mac | String | 需要连接的蓝牙设备的MAC地址，例如：41:BB:00:F8:DB:51 |
| 返回 | ret： true 初始化成功；false 初始化失败。 |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |

- 2.1.2.2 release【释放资源】

| 定义 | void release(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 释放资源，断开蓝牙设备。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 | 无 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

- 2.1.3 isConnected【判断是否连接上rfid模块】

| 定义 | boolean isConnected(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 判断是否以及连上了RFID模块。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (boolean) | true：已连接 ； false：未连接 。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 2.2 RFID标签盘点和回调

- 2.2.1 startInventoryWithTimeout【启动盘点】

| 定义 | int startInventoryWithTimeout(var timeout); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 启动盘点，这里的传参 timeout 单位为seconds。在盘点执行到timeout 时间，会自动停止盘点，同时会在回调方法的 onInventoryTagEnd() 回调通知，如果未到timeout 时间，想要停止，也可以调用 2.2.4 stopInventory() 进行手动停止。 结果在IRfidCallback()回调返回。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | timeout | int | 超时时间，单位：秒，必须大于或等于0.并且不能超过 36000秒： 设置 0 ： 则表示一直盘点，必须要调用stopInventory()才会停止； 设置 0< timeout <= 36000： 则会根据timeout时间，到时间自动停止，期间也可以调用stopInventory()进行提前停止。 |
| 返回 (int) | - 成功：0； - 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | rfidManager.startInventoryWithTimeout(300); 如果要监听RFID手柄的按键来触发盘点方法，可以使用如下方式： 1.一体机设备，监听android标准按键事件： plus.key.addEventListener("keydown", function(e) {//监听手柄按键按下，调用开始盘点方法，开始盘点 if ( e.keyCode == 523 ) { console.log("手柄按键触发，keydown 键值 " + e.keyCode); rfidManager.startInventory(); } }); plus.key.addEventListener("keyup", function(e) {//监听手柄按键抬起，调用停止盘点方法，停止盘点 if ( e.keyCode == 523 ) { console.log("手柄按键触发，keyup 键值 " + e.keyCode); rfidManager.stopInventory(); } }) 2.蓝牙设备，监听方法的回调 - rfidManager.setKeyEventListener( (ret) => { //ret.keyCode== 523 The handle button was pressed //ret.action true: down false: up if (ret.keyCode == 523) { if (ret.action) { //start Inventory //rfidManager.startInventory(1); } else { //stop Inventory //rfidManager.stopInventory(); } } });} |  |  |

- 2.2.2 startInventory【启动盘点】

| 定义 | int startInventory(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 启动盘点； 启动后，必须要通过stopInventory()来停止。 盘点到的Tag结果在IRfidCallback()回调方法返回。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (int) | - 成功：0； - 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | rfidManager.startInventory(); 如果要监听RFID手柄的按键来触发盘点方法，可以使用如下方式： 1.一体机设备，监听android标准按键事件： plus.key.addEventListener("keydown", function(e) {//监听手柄按键按下，调用开始盘点方法，开始盘点 if ( e.keyCode == 523 ) { console.log("手柄按键触发，keydown 键值 " + e.keyCode); rfidManager.startInventory(); } }); plus.key.addEventListener("keyup", function(e) {//监听手柄按键抬起，调用停止盘点方法，停止盘点 if ( e.keyCode == 523 ) { console.log("手柄按键触发，keyup 键值 " + e.keyCode); rfidManager.stopInventory(); } }) 2.蓝牙设备，监听方法的回调 - rfidManager.setKeyEventListener( (ret) => { //ret.keyCode== 523 The handle button was pressed //ret.action true: down false: up if (ret.keyCode == 523) { if (ret.action) { //start Inventory //rfidManager.startInventory(1); } else { //stop Inventory //rfidManager.stopInventory(); } } });} |  |  |

### 2.2.3 注册盘点结果的回调

- 2.2.3.1 onInventoryTag((result) => {})

| 定义 | rfidManager.onInventoryTag((result) => {}); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该方法会在开启盘点后，通过回调该方法返回找到标签的信息。 |  |  |
| 返回 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | result.epc | String | 盘点到的标签的epc号 |
|  | result.data | String | 混合查询模式下返回的对应区域的数据，比如：TID数据或USER区数据； 混合查询可通过 setQueryMemoryMode(QueryMode mode) 方法设置。 |
|  | result.rssi | String | 标签的信号强度，值的范围为大于0的数值，如果要转换成dBm 值，可参考 【附录3: RSSI参数对照表】 |

- 2.2.3.2 onInventoryTagEnd

| 定义 | void rfidManager.onInventoryTagEnd((ret) => {}); |
| --- | --- |
| 说明 | 此方法盘点结束的时候调用。 |

- 2.2.4 stopInventory【停止盘点】

| 定义 | int stopInventory(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 停止扫描标签。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (int) | 成功：0； 失败：(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

- 2.2.5 scanRfid【询查一次标签】

| 定义 | void scanRfid(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 读取一次后自动停止，可能读到0个或多个标签，结果在IRfidCallback()回调返回。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (void) |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

### 2.2.6 inventorySingle【单个标签查询】

| 定义 | int inventorySingle(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 每次调用最多只读取一个标签，如果附近没有标签，也有可能读不到。 结果在IRfidCallback()回调返回。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 | 0：调用成功； 其他：调用失败(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 读取结果在 onInventoryTag() 回调返回对应结果。 |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |

## 2.3 盘点模式选择

  - 2.3.1 setInventorySceneMode【设置盘点模式】

| 定义 | int setInventorySceneMode(int mode); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 提供客户几组在对应场景搭配好的设置，可以根据自己的场景，选择对应的模式；如果需要自定义设置，也可以通过本文档中的《2.5盘点参数设置》进行自定义设置。 注意：如果在非自定义模式(InventorySceneMode.CUSTOM_MODE)下，参数 Session、Qvalue、Target、Profile 都不可设置。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | mode | int | 请看下方的盘点场景模式说明。 |
| 返回 (int) | 成功：0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | rfidManager.setInventorySceneMode(0); |  |  |

盘点场景模式说明：

| 盘点场景模式 (int) | 适用场景 | 核心功能 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 低功耗场景 | 延长设备续航时间 |
| 1 | 快速读取全标签 | 高速盘点，适用于E系列芯片 |
| 2 | 测距、多标签统计 | 快速读取并累计标签数量 |
| 3 | 均衡模式 | 平衡性能和续航 |
| 4 | 自定义参数设置 | 参数可自行配置配置 |

- 2.3.2 getInventorySceneMode【获取盘点场景模式】

| 定义 | int getInventorySceneMode(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取之前设置过的盘点模式，这里需要注意，由于参数是开放的，如果之前设置过某个盘点模式，然后又自定义设置过盘点相关参数，那么实际的盘点效果可能不是对应获取到的盘点模式效果。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (int) |  |  |  |
| 参考代码 | var mode = rfidManager.getInventorySceneMode(); |  |  |

## 2.4 盘点存储区设置

### 2.4.1 setQueryMemoryMode【设置查询存储区模式】

| 定义 | int setQueryMemoryMode(int mode,int startAddress,int readLen); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置盘点时查询标签的存储区。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | mode | int | 请看下方的mode说明。 |
|  | startAddress | int | 要读的起始位置(一个长度单位为16 bits)： |
|  | readLen | int | 要读的内容长度，最大32个长度，(一个长度单位为16 bits)： |
| 返回 (void) |  |  |  |
| 参考代码 | 注意： 如果只盘点EPC，startAddress和readLen可以都传0即可；但是如果要读 QueryMode.EPC_TID 或 QueryMode.EPC_USER ，一定要传需要读的起始地址和读取长度(一个长度单位为16 bits)，一般在我们自己的场景下，需要改变读取的起始位位置和长度，示例如下： 盘点EPC： //起始地址和读取长度都传0 即可 setQueryMemoryMode(0,0,0); 盘点EPC_TID： //EPC一般起始地址和读取长度分别为0,6 setQueryMemoryMode(1,0,6); 盘点EPC_USER： //起始地址和读取长度 按照实际需求来传 setQueryMemoryMode(2,startAddress,readLen); 盘点FASTTID： //起始地址和读取长度都传0 即可 setQueryMemoryMode(3,0,0); 盘点EPC_EPC： //起始地址和读取长度 按照实际需求来传 setQueryMemoryMode(4,startAddress,readLen); |  |  |

Mode说明：

| QueryMode | 读取的Bank | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | EPC查询 | startAddress,readLen 传0即可，会读取EPC默认的长度。 |
| 1 | EPC+TID 查询 | 同时查询EPC和TID的内容，EPC读取默认长度的内容，TID数据将会在回调方法onInventoryTag(String EPC, String Data, String strRSSI);的 Data数据体现，起始位置为startAddress,长度为 readLen。 |
| 2 | EPC+USER查询 | 同时查询EPC和USER的内容，EPC读取默认长度的内容，USER数据将会在回调方法onInventoryTag(String EPC, String Data, String strRSSI);的 Data数据体现，起始位置为startAddress,长度为 readLen。 |
| 3 | FASTTID查询 | impinj的FastTid模式，如果标签支持FastTid读取，那么在盘点时能快速读取EPC和TID的数据，TID数据将会在回调方法onInventoryTag(String EPC, String Data, String strRSSI);的 Data数据体现，TID数据从0地址开始读，读6个长度的数据(一个长度单位为16 bits)。 |
| 4 | EPC+EPC查询 | 同时查询EPC和EPC的内容，第一个EPC读取默认长度的EPC内容，第二个EPC数据将会在回调方法onInventoryTag(String EPC, String Data, String strRSSI);的 Data数据体现，起始位置为startAddress,长度为 readLen。 |

### 2.4.2 getQueryMemoryMode【获取查询模式】

| 定义 | int getQueryMemoryMode(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取盘点数据区域的模式 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (int) | 返回的对应模式值： Mode: 0：epc 1：epc+tid 2：epc+user 3：fastTid 4：epc+epc |  |  |
| 参考代码 | int queryMode = rfidManager.getQueryMemoryMode(); |  |  |

  - 2.5 盘点参数设置

### 2.5.1 setOutputPower【设置输出功率】

| 定义 | int setOutputPower(var outputPower); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置功率 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | outputPower | int | 设备的输出功率： 模块支持的最大功率值可通过下面方法获取： var maxPower = rfidManager.getSupportMaxOutputPower(); maxPower 即为支持的最大功率值。 |
| 返回 (int) | 成功：0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

    - 2.5.2 getOutputPower【查询输出功率】

| 定义 | int getOutputPower(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 查询输出功率。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (int) | 返回输出功率(小于0则获取失败) |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

### 2.5.3 setProfile【设置BLF、Miller、Tari、PIE 】

| 定义 | int setProfile(var profile); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置链路信息：BLF(Backscatter Link Frequency)、Miller、Tari、Pie 该方法是BLF、Miller、Tari、PIE参数的固定组合。 注意： 如果处于非自定义模式(4),该参数不可设置; 如果要设置，请先通过 2.3.1 setInventorySceneMode()设置盘点模式为自定义模式(4)。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | profile | int | 芯片类型可通过 2.7.13 getEx10Version [ 获取Ex10芯片信息 ] 获取。 不同芯片支持的profile组合参考下方表格。 |
| 返回（int） | 成功: 0； - 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | rfidManager.setProfile(5); |  |  |

不同芯片支持的Profile：

| RfidProfile | 芯片支持 | 参数组合 |
| --- | --- | --- |
| 3 | E710, E510, E310 | PR_ASK, PIE: 2.0, Tari: 20.0μs, BLF: 320kHz, Miller=2 |
| 5 | E710, E510, E310 | PR_ASK, PIE: 2.0, Tari: 20.0μs, BLF: 320kHz, Miller=4 |
| 7 | E710, E510, E310 | PR_ASK, PIE: 2.0, Tari: 20.0μs, BLF: 250kHz, Miller=4 |
| 12 | E710, E510, E310 | PR_ASK, PIE: 2.0, Tari: 15.0μs, BLF: 320kHz, Miller=2 |
| 13 | E710, E510, E310 | PR_ASK, PIE: 2.0, Tari: 20.0μs, BLF: 160kHz, Miller=8 |
| 1 | E710, E510 | PR_ASK, PIE: 2.0, Tari: 7.5μs, BLF: 640kHz, Miller=2 |
| 15 | E710, E510 | PR_ASK, PIE: 2.0, Tari: 7.5μs, BLF: 640kHz, Miller=4 |
| 51 | E710, E510 | DSB, PIE: 1.5, Tari: 6.25μs, BLF: 640kHz, Miller=2 |
| 53 | E710, E510 | PR_ASK, PIE: 1.5, Tari: 7.5, BLF:640kHz, Miller=4 |
| 11 | E710 | PR_ASK, PIE: 2.0, Tari: 7.5μs, BLF: 640kHz, FM0 |
| 50 | E710 | DSB, PIE: 1.5, Tari: 6.25μs, BLF: 640kHz, FM0 |
| 52 | E710 | PR_ASK, PIE: 2.0, Tari: 15.0μs, BLF: 426kHz, FM0 |

### 2.5.4 getProfile【设置BLF、Miller、Tari、PIE 】

| 定义 | int getProfile(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取当前使用的链路组合：BLF(Backscatter Link Frequency)、Miller、Tari、PIE |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回（RfidProfile ） |  |  |  |
| 参考代码 | int profile = rfidManager.getProfile(); |  |  |

### 2.5.5 setInventoryWithSession【设置Session】

| 定义 | int setInventoryWithSession(var session); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 设置盘点session 注意： 如果处于非自定义模式(4),该参数不可设置; 如果要设置，请先通过 2.3.1 setInventorySceneMode()设置盘点模式为自定义模式(4)。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | session | int | Session 默认 S1； - S0 : 0; - S1 : 1; - S2 : 2; - S3 : 3; SESSION.S0:用于查询单个或少量的标签，在相同的时间范围内实现更高的每个标签的读取速率。 SESSION.S1:针对大量标签群体的动态环境进行了优化，尽可能的寻找新标签。 SESSION.S2/SESSION.S3:专为利用持久会话状态的静态标签清单而设计。 |
| 返回值（int） | 成功: 0； - 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | rfidManager.setInventoryWithSession(1); |  |  |

### 2.5.6 getInventoryWithSession【获取Session】

| 定义 | int getInventoryWithSession(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 获取盘点session。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回值（int） | 成功： - S0 : 0; - S1 : 1; - S2 : 2; - S3 : 3; - 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | var sesion = rfidManager.getInventoryWithSession(); |  |  |

### 2.5.7 setInventoryWithTarget【设置盘点时使用的Target】

| 定义 | int setInventoryWithTarget(var target); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 设置筛选响应标签的库存标志（Inventoried Flag）状态的Target, 默认:2； 注意： 如果处于非自定义模式(4),该参数不可设置; 如果要设置，请先通过 2.3.1 setInventorySceneMode()设置盘点模式为自定义模式(4)。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | target | int | - Target.TARGET_A - 0 : 仅 A状态 标签响应盘点（Inventoried Flag = A） - Target.TARGET_B - 1 : 仅 B状态 标签响应盘点（Inventoried Flag = B） - Target.TARGET_AB - 2 : 动态切换状态： 首次查询：A状态标签响应 后续查询：自动切换为B状态标签响应 |
| 返回值（int） | 成功: 0； - 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 |  |  |  |

### 2.5.8 getInventoryWithTarget【获取盘点会话目标值】

| 定义 | int getInventoryWithTarget(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 获取盘点Target值。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回值（int） | 成功： - 0 -TARGET_A； - 1 -TARGET_B； 2 -TARGET_AB . - 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 |  |  |  |

### 2.5.9 setInventoryWithStartQvalue【设置盘点时的初始Q-value】

| 定义 | int setInventoryWithStartQvalue(var QvalueStart); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 设置盘点时的初始Q-value。 注意： 如果处于非自定义模式(4),该参数不可设置; 如果要设置，请先通过 2.3.1 setInventorySceneMode()设置盘点模式为自定义模式(4)。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | QvalueStart | Int | 起始Q-value ，决定首次盘点周期（Inventory Round）的时隙数量，后续会自动根据扫描到的标签情况进行动态变化。值的范围0~15，默认6； 标签密度小可以减小Q，标签密度高可以加大。 备注：Q为动态Q，盘点过程会根据标签密度会自动加大或减少Q值。 |
| 返回值（int） | 成功: 0； - 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 |  |  |  |

### 2.5.10 getInventoryWithStartQvalue【获取盘点的初始Q-value】

| 定义 | int getInventoryWithStartQvalue(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 获取盘点时的初始Q-value |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回值（int） | 成功: 0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 |  |  |  |

### 2.5.11 setInventoryWithPassword【设置盘点时的询查密码】

| 定义 | int setInventoryWithPassword(var password); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 设置盘点的询查密码 。默认是“00000000” |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | password | String | 盘点时的询查密码 2个字长， 16进制字符串格式。 |
| 返回值（int） | 成功: 0； - 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 |  |  |  |

### 2.5.12 getInventoryWithPasssword【获取盘点时的询查密码】

| 定义 | String getInventoryWithPassword(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 获取盘点时的询查密码。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回值（String） | 返回盘点时的询查密码。 |  |  |
| 参考代码 |  |  |  |

- 2.5.13 setInventoryRssiLimit【RSSI过滤】

| 定义 | int setInventoryRssiLimit(var rssi); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 过滤掉小于设置的 RSSI值的标签，一般这种场景下，可以同步调整减小功率（功率调整到20以下）来达到效果； 使用时请先判断设备是否支持，判断方法： 2.5.12 isSupportInventoryRssiLimit() 仅对于盘点有效，如果要取消过滤限制，请设置 rssi 为 0。 注意： 如果处于非自定义模式(4),该参数不可设置; 如果要设置，请先通过 2.3.1 setInventorySceneMode()设置盘点模式为自定义模式(4)。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | rssi | int | 范围：0-99 过滤小于 RSSI值的标签 |
| 返回值（int） | 成功: 0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 |  |  |  |

    - 2.5.14 isSupportInventoryRssiLimit【是否支持限制RSSI】

| 定义 | var isSupportInventoryRssiLimit(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 判断盘点时是否支持RSSI限制。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回值（int） | 支持：true； 不支持：false。 |  |  |
| 参考代码 |  |  |  |

- 2.5.15 setRssiInDbm【设置盘点返回信号的类型】

| 定义 | int setRssiInDbm(var isDBm); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 默认是false. 盘点结果回调方法 onInventoryTag((result) => {}); 中的 result.rssi 默认是大于0的的正数信号值，如果要默认输出dBm (分贝毫瓦) 射频信号强度的绝对测量单位，可以通过该方法设置成 true, |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | isDBm | boolean | true:设置返回dbm射频信号强度的绝对测量单位的信号值； false:设置返回大于0的正数信号值。 |
| 返回值（void） |  |  |  |
| 参考代码 |  |  |  |

### 2.5.16 addMask【添加掩码】

| 定义 | void addMask(var memMask, var startMask, var lenMask, var datasMask); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 添加盘点时的过滤参数,添加该掩码参数后，盘点时只会盘点到设置了对应掩码的标签。过滤掉不属于掩码内的标签。 可以多次添加不同的掩码数据。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | memMask | int | 过滤区域： TAG存储区： 0(RESERVED) 1 (EPC) 2 (TID) 3 (USER) |
|  | startMask | int | 起始地址，这里地址的参数跟其他方法参数有差异,数据起始位是从16进制字符串的字符所在位置算起： 比如要掩码EPC的数据： EPC :E280FE9889895674 如果要掩码其中的“FE98”那么这里的起始位置则填 12 (因为EPC前面还有CRC+PC) 如果是TID或USER： USER(或TID)：00001234567898762345 如果要掩码其中的“56789876”那么这里的起始位置填 8 |
|  | lenMask | int | 掩码长度，这里长度的参数跟其他方法参数有差异，是需要过滤的数据的16进制字符串字符长度，且长度值需是偶数: 比如要掩码EPC的数据： EPC :E280FE9889895674 如果要掩码其中的“FE98”那么这里的长度填 4 又或者EPC：00001234567898762345 如果要掩码其中的“567898762345”那么这里的长度填 12 |
|  | datasMask | String | 要过滤的内容，十六进制数据。（ 数据长度需是十六进制字符串2个字符的倍数） |
| 返回 Void |  |  |  |
| 参考代码 | 例子: 标签内容 : Epc:123456789 Tid:234567891 如果要过滤从第二个字母开始的TID区域，则需要使用4567过滤数据。您应该设置: memMask:2,startMask:2,lenMask：4，datasMask:4567. The code: rfidManager.addMask(2,2,4,”4567”) |  |  |

### 2.5.17 clearMask【清除掩码】

| 定义 | void clearMask(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 清除掩码（过滤）数据 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| Void |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 2.6 标签操作

在 Gen2 协议中:

1字(Word) = 16 bits (2 字节即 4 个十六进制字符)

示例：

| 类型 | 合法输入示例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 示例1 | "E280" | 1 字长= 4 个十六进制字符 |
| 示例2 | "E2808080" | 2 字长 = 8 个十六进制字符 |
| 示例3 | "E2808080A001" | 3 字长 = 12 个十六进制字符 |

### 2.6.1 readTag【读取标签】

| 定义 | TagResult readTag(String EPC,int memBank, int startAdd, int wordCnt, String password ); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 读取标签信息。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | EPC | Stirng | 标签的EPC(不包含CRC和PC)，数据长度必须是 1 字长(Word) 的整数倍（即十六进制字符串长度为 4 的倍数）。 |
|  | password | String | 标签的访问密码，2个字长，16进制字符串格式。 |
|  | memBank | int | TAG存储区： MemoryBank.RESERVED(密码区，前2个字是销毁密码，后2个字是访问密码) MemoryBank.EPC (EPC) MemoryBank.TID (TID) MemoryBank.USER (USER) |
|  | startAdd | int | 要读取/写入的内存区域的起始位置，以字（Word）地址（Word Address） 为单位。 |
|  | wordCnt | int | 读取的字(Word)长度（如果要读取的内容很长，建议循环读取,每次读取的最大长度为32个字长） |
| 返回 (TagResult) | TagResult 类字段信息： code: 状态码： 成功：0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 message:错误信息。 data:如果 code == 0 ,该字段返回读到的标签值内容。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

### 2.6.2 writeTag【写标签】

| 定义 | int writeTag(String EPC, String password, int memBank, int startAdd , String writeData); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 写标签。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | EPC | String | 标签的EPC(不包含CRC和PC)，数据长度必须是 1 字长(Word) 的整数倍（即十六进制字符串长度为 4 的倍数）。 |
|  | password | String | 标签的访问密码，2个字长，16进制字符串格式。 |
|  | memBank | int | TAG存储区： MemoryBank.RESERVED(RESERVED) MemoryBank.EPC (EPC) MemoryBank.TID (TID) MemoryBank.USER (USER) |
|  | startAdd | int | 要读取/写入的内存区域的起始位置，以字（Word）地址（Word Address） 为单位。 注意，如果是写 EPC 区： 1>.如果要改变EPC的长度，需从PC位(起始地址为1) 开始写，同时要计算PC位(PC: Protocol Control, 协议控制位)的值作为写入内容放到写入内容的第一个字； 2>.如果写之后不需要改变EPC的长度，从起始地址2开始写即可。 |
|  | writeData | String | 待写入的数据，16进制字符串，数据长度必须是 1 字长(Word) 的整数倍（即十六进制字符串长度为 4 的倍数）。 如果写入内容很大，建议循环写入,每次写入的最大长度为32个字长。 |
| 返回 (int) | 成功: 0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

### 2.6.3 writeTagEpc【写标签EPC区】

| 定义 | int writeTagEpc(String EPC, String password, String writeData); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 修改标签的EPC值(会默认改动PC值)，通过原EPC值改写成写入的EPC值，即把标签EPC号改成新写入的。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | EPC | String | 标签的EPC(不包含CRC和PC)，数据长度必须是 1 字长(Word) 的整数倍（即十六进制字符串长度为 4 的倍数）。 |
|  | password | String | 标签的访问密码，2个字长，16进制字符串格式。 |
|  | writeData | String | 待写入的数据，16进制字符串，数据长度必须是 1 字长(Word) 的整数倍（即十六进制字符串长度为 4 的倍数）。 |
| 返回 (int) | 成功: 0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

### 2.6.4 writeEpc【随机改写一张标签的EPC】

| 定义1 | int writeEpc( String EPC, String password); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 随机改写一张标签的EPC,会同时改变其PC值 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | EPC | String | 16进制字符串，数据长度必须是 1 字长(Word) 的整数倍（即十六进制字符串长度为 4 的倍数）。 |
|  | password | String | 标签的访问密码，2个字长，16进制字符串格式。 |
| 返回 (int) | 成功: 0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

### 2.6.5 lockTag【锁定标签】

| 定义 | int lockTag(String EPC, String password, int lockBank, int lockType); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 锁定标签。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | EPC | String | 标签的EPC(不包含CRC和PC)，数据长度必须是 1 字长(Word) 的整数倍（即十六进制字符串长度为 4 的倍数）。 |
|  | password | String | 标签的访问密码 |
|  | lockBank | int | 0 – 控制Kill密码读写保护设定。 1 – 控制访问密码读写保护设定。 2 – 控制EPC存储器读写保护设定。 3 – 控制TID存储器读写保护设定。 4 – 控制用户存储器读写保护设定。 |
|  | lockType | int | 可设置的值： 0 1 2 3 该参数在lockBank不同时，其设置的含义不一样，具体说明见下表：《lockBank 和 lockType 的关系说明》 |
| 返回 (int) | 成功: 0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

lockBank 和 lockType 的关系说明：

| lockType | lockBank: 1或2 | lockBank: 3、4、5 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 设置为可读写 | 设置为可写 |
| 1 | 设置为永远可读写 | 设置为永远可写 |
| 2 | 设置为带密码可读写 | 设置为带密码可写 |
| 3 | 设置为永远不可读写 | 设置为永远不可写。 |

### 2.6.6 killTag【销毁标签】

| 定义 | int killTag(String EPC, String password); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 销毁标签（销毁密码不能为默认密码00000000，如果销毁密码是默认密码00000000,需要先修改成其他，再去销毁）。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | EPC | String | 标签的EPC(不包含CRC和PC)，数据长度必须是 1 字长(Word) 的整数倍（即十六进制字符串长度为 4 的倍数）。 |
|  | password | String | 销毁密码,2个字长，16进制字符串格式。 |
| 返回 (int) | 成功: 0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

### 2.6.7 readDataByTid【通过tid读取数据】

| 定义 | String readDataByTid(String TID, int memBank, int startAdd , int wordCnt , String password); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 通过标签的tid来读取数据 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | TID | String | 标签的TID，十六进制字符串。 |
|  | menBank | int | TAG存储区： 0(RESERVED) 1 (EPC) 2 (TID) 3 (USER) |
|  | startAdd | int | 要读取/写入的内存区域的起始位置，以字（Word）地址（Word Address） 为单位。 |
|  | wordCnt | int | 读取的字(Word)长度（如果要读取的内容很长，建议每次读取最大32个字长的内容，做循环读取） |
|  | password | String | 标签的访问密码，2个字长，16进制字符串格式。 |
| 返回 String | 成功返回读取的内容，不成功返回null。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

### 2.6.8 writeTagByTid【通过tid向各存储区写数据】

| 定义 | int writeTagByTid(String TID, int memBank, int startAdd , String password, String writeData); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 通过TID写标签数据. |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | TID | String | 标签的TID，16进制字符串 |
|  | memBank | int | TAG存储区： 0(RESERVED) 1 (EPC) 2 (TID) 3 (USER) |
|  | startAdd | int | 要读取/写入的内存区域的起始位置，以字（Word）地址（Word Address） 为单位。 |
|  | password | String | 标签的访问密码，2个字长，16进制字符串格式。 |
|  | writeData | String | 待写入的数据，16进制字符串，数据长度必须是 1 字长(Word) 的整数倍（即十六进制字符串长度为 4 的倍数）。 |
| 返回 (int) | 成功: 0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

### 2.6.9 lockByTID【通过TID锁定标签】

| 定义 | int lockByTID(String TID, int lockBank, int lockType, String password); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 用于锁定标签。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | TID | String | 标签的TID，16进制字符串格式。 |
|  | lockBank | int | 0 – 控制Kill密码读写保护设定。 1 – 控制访问密码读写保护设定。 2 – 控制EPC存储器读写保护设定。 3 – 控制TID存储器读写保护设定。 4 – 控制用户存储器读写保护设定。 |
|  | lockType | int | 可设置的值： 0 1 2 3 该参数在lockBank不同时，其设置的含义不一样，具体说明见下表：《lockBank 和 lockType 的关系说明》 |
|  | password | String | 标签的访问密码，2个字长。 |
| 返回 (int) | 成功: 0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

lockBank 和 lockType 的关系说明：

| lockType | lockBank: 1或2 | lockBank: 3、4、5 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 设置为可读写 | 设置为可写 |
| 1 | 设置为永远可读写 | 设置为永远可写 |
| 2 | 设置为带密码可读写 | 设置为带密码可写 |
| 3 | 设置为永远不可读写 | 设置为永远不可写。 |

### 2.6.10 killTagByTid【通过TID销毁标签】

| 定义 | int killTagByTid( String TID, String password); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 通过TID销毁标签（销毁密码不能为默认密码00000000，如果销毁密码是默认密码00000000,需要先修改成其他，再去销毁）。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | TID | String | 标签的TID，16进制字符串格式。 |
|  | password | String | 销毁密码,2个字长，16进制字符串格式。 |
| 返回 (int) | 成功: 0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

### 2.6.11 writeTagEpcByTid【通过TID写EPC】

| 定义 | int writeTagEpcByTid(String TID, String password, String writeData); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 修改标签的EPC值，通过TID值,把标签当前的EPC值改写成写入的(writeData)EPC值，会自动改写PC值。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | TID | String | 标签的TID。 |
|  | password | String | 标签的访问密码，2个字长，16进制字符串格式。 |
|  | writeData | String | 待写入的数据，16进制字符串，数据长度必须是 1 字长(Word) 的整数倍（即十六进制字符串长度为 4 的倍数）。 |
| 返回 (int) | 成功: 0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

### 2.6.12 maskReadTag【带掩码读取标签】

| 定义 | TagResult maskReadTag(int memBank, int startAdd , int wordCnt , String password, int memMask, int startMask, int lenMask, String datasMask); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 带掩码读取标签内容 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | memBank | int | 要读取的TAG存储区： 0(RESERVED) 1 (EPC) 2 (TID) 3 (USER) |
|  | startAdd | int | 要读取/写入的内存区域的起始位置，以字（Word）地址（Word Address） 为单位。 |
|  | wordCnt | int | 读取的字(Word)长度（如果要读取的内容很长，建议每次读取最大32个字长的内容，做循环读取） |
|  | password | String | 标签的访问密码，2个字长，16进制字符串格式。 |
|  | memMask | int | 过滤区域： 0(RESERVED) 1 (EPC) 2 (TID) 3 (USER) |
|  | startMask | int | 起始地址，这里地址的参数跟其他方法参数有差异，数据起始位是从16进制字符串的字符所在位置算起： 比如要掩码EPC的数据： EPC :E280FE9889895674 如果要掩码其中的“FE98”那么这里的起始位置则填 12 (因为EPC前面还有前面还有CRC+PC) 如果是TID或USER： USER(或TID)：00001234567898762345 如果要掩码其中的“56789876”那么这里的起始位置填 8 |
|  | lenMask | int | 掩码长度，这里长度的参数跟其他方法参数有差异（一个长度为4bits）； 比如要掩码EPC的数据： EPC :E280FE9889895674 如果要掩码其中的“FE98”那么这里的长度填 4 或者EPC：00001234567898762345 如果要掩码其中的“567898762345”那么这里的长度填 12 |
|  | datasMask | String | 要过滤的内容，十六进制数据。（ 数据长度需是十六进制字符串2个字符的倍数） |
| 返回 (String) | TagResult 类字段信息： code: 状态码： 成功；0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 message:错误信息。 data:如果 code == 0 ,该字段返回读到的标签值内容。 |  |  |
| 参考代码 | 例子: 标签内容 : Epc:123456789999 Tid:23456789000055557777 User:345678912 示例1： 操作描述： 读取 EPC 区数据（从第2字开始，读3字长），同时过滤 TID 区（从第5字符开始，匹配2字符 "56"） 参数解析： rfidManager.maskReadTag( 1, // 目标存储区：EPC 2, // 起始字地址：2 (Word Address) 3, // 读取长度：3 Words "00000000", // 访问密码（默认值） 2, // 掩码存储区：TID 4, // 掩码起始位置：第5字符（索引4，0-based） 2, // 掩码长度：2字符 "56" // 匹配值："56" ) 示例2： 操作描述： 读取 EPC 区数据（从第2字开始，读3字长），同时过滤 EPC 区自身（跳过前8字符 CRC+PC，从第13字符开始匹配 "6789"） 参数解析： rfidManager.maskReadTag( 1, // 目标存储区：EPC 2, // 起始字地址：2 (Word Address) 3, // 读取长度：3 Words "00000000", // 访问密码（默认值） 1, // 掩码存储区：EPC自身 13, // 掩码起始位置：第14字符（索引13） 4, // 掩码长度：4字符 "6789" // 匹配值："6789" ) |  |  |

### 2.6.13 maskWriteTag【带掩码写标签】

| 定义 | int maskWriteTag( String writeData, int memBank, int startAdd ,int wordCnt , String password, int memMask, int startMask, int lenMask, String datasMask); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 写标签。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | writeData | String | 待写入的16进制数据。 |
|  | memBank | int | TAG存储区： 0(RESERVED) 1 (EPC) 2 (TID) 3 (USER) |
|  | startAdd | int | 要读取/写入的内存区域的起始位置，以字（Word）地址（Word Address） 为单位。 注意，如果是写 EPC 区： 1>.如果要改变EPC的长度，需从PC位(起始地址为1) 开始写，同时要计算PC位的值作为写入内容放到写入内容的第一个字； 2>.如果写之后不需要改变EPC的长度，从起始地址2开始写即可。 |
|  | wordCnt | int | 读取的字(Word)长度（如果要读取的内容很长，建议每次读取最大32个字长的内容，做循环读取） |
|  | password | String | 标签的访问密码，2个字长，16进制字符串格式。 |
|  | memMask | int | 过滤区域： 0(RESERVED) 1 (EPC) 2 (TID) 3 (USER) |
|  | startMask | int | 掩码起始地址，这里地址的参数跟其他方法参数有差异,数据起始位是从16进制字符串的字符所在位置算起： 比如要掩码EPC的数据： EPC :E280FE9889895674 如果要掩码其中的“FE98”那么这里的起始位置则填 12 (因为EPC前面还有前面还有CRC+PC) 如果是TID或USER： USER(或TID)：00001234567898762345 如果要掩码其中的“56789876”那么这里的起始位置填 8 |
|  | lenMask | int | 掩码长度，这里长度的参数跟其他方法参数有差异是过滤数据的16进制字符串的字符长度，且长度值需是偶数: 比如要掩码EPC的数据： EPC :E280FE9889895674 如果要掩码其中的“FE98”那么这里的长度填 4 又或者EPC：00001234567898762345 如果要掩码其中的“567898762345”那么这里的长度填 12 |
|  | datasMask | String | 要过滤的内容，十六进制数据。（ 数据长度需是十六进制字符串2个字符的倍数） |
| 返回 (int) | 成功: 0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | 标签内容 : EPC:123456789999 TID:234567890000555577778888 USER:34567891 示例1：写EPC区 + 过滤TID区 操作需求： 将EPC区写入数据 999999999999（12字符，需3字长度） 过滤条件：TID区从第4字符（索引3） 开始取2字符，匹配值 "56" 参数转换： 过滤起始位 startMask=3（索引3对应第4字符） 过滤长度 lenMask=2 代码实现： rfidManager.maskWriteTag( "999999999999", // 写入数据 1, // 写入存储区 2, // 写入起始地址（2字=8字符偏移） 3, // 写入长度（3字=12字符） "00000000", // 保留参数（固定值） 2, // 过滤存储区 3, // 过滤起始索引（字符位置） 2, // 过滤长度（字符数） "56" // 过滤匹配值 ); 示例2：写USER区 + 过滤EPC区 操作需求： 将USER区写入数据 55555555（8字符，需2字长度） 过滤条件：EPC区从第14字符（索引13） 开始取2字符，匹配值 "67" 参数转换： 过滤起始位 startMask=13（索引13对应第14字符） 过滤长度 lenMask=2 代码实现： rfidManager.maskWriteTag( "55555555", // 写入数据 1, // 写入存储区 0, // 写入起始地址（0字=USER区起始位置） 2, // 写入长度（2字=8字符） "00000000", // 保留参数（固定值） 1, // 过滤存储区 13, // 过滤起始索引（字符位置） 2, // 过滤长度（字符数） "67" // 过滤匹配值 ); |  |  |

### 2.6.14 readTagExt【读取大容量标签】

| 定义 | TagResult readTagExt(String EPC, int memBank, int startAdd , int wordCnt , String password); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 读取标签信息。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | EPC | Stirng | 标签的EPC(不包含CRC和PC)，数据长度必须是 1 字长(Word) 的整数倍（即十六进制字符串长度为 4 的倍数）。 |
|  | memBank | int | TAG存储区： 0(RESERVED) 1 (EPC) 2 (TID) 3 (USER) |
|  | startAdd | int | 要读取/写入的内存区域的起始位置，以字（Word）地址（Word Address） 为单位。 注意，如果是写 EPC 区： 1>.如果要改变EPC的长度，需从PC位(起始地址为1) 开始写，同时要计算PC位的值作为写入内容放到写入内容的第一个字； 2>.如果写之后不需要改变EPC的长度，从起始地址2开始写即可。 |
|  | wordCnt | int | 读取的字(Word)长度（如果要读取的内容很长，建议每次读取最大32个字长的内容，做循环读取） |
|  | password | String | 标签的访问密码，2个字长，16进制字符串格式。 |
| 返回 (String) | TagResult 类字段信息： code: 状态码： 成功：0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 message:错误信息。 data:如果 code == 0 ,该字段返回读到的标签值内容。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

### 2.6.15 writeTagExt【写大容量标签】

| 定义 | int writeTagExt(String EPC, String password, int memBank, int startAdd , String writeData); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 写大容量标签。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | EPC | String | 标签的EPC(不包含CRC和PC)，数据长度必须是 1 字长(Word) 的整数倍（即十六进制字符串长度为 4 的倍数）。 |
|  | password | String | 标签的访问密码，2个字长，16进制字符串格式。 |
|  | memBank | int | TAG存储区： 0(RESERVED) 1 (EPC) 2 (TID) 3 (USER) |
|  | startAdd | int | 要读取/写入的内存区域的起始位置，以字（Word）地址（Word Address） 为单位。 注意，如果是写 EPC 区： 1>.如果要改变EPC的长度，需从PC位(起始地址为1) 开始写，同时要计算PC位的值作为写入内容放到写入内容的第一个字； 2>.如果写之后不需要改变EPC的长度，从起始地址2开始写即可。 |
|  | writeData | String | 待写入的数据，16进制字符串，数据长度必须是 1 字长(Word) 的整数倍（即十六进制字符串长度为 4 的倍数）。 |
| 返回 (int) | 成功: 0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

### 2.6.16 eraseTag【擦除标签】

| 定义 | int eraseTag(String EPC, String password,int memBank, int startAdd , int wordCnt ); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 擦除标签信息,被擦除的数据块其内容将被设置成0。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | EPC | Stirng | 标签的EPC(不包含CRC和PC)，数据长度必须是 1 字长(Word) 的整数倍（即十六进制字符串长度为 4 的倍数）。 |
|  | password | String | 标签的访问密码，2个字长，16进制字符串格式。 |
|  | memBank | int | TAG存储区： 0 (密码区，前2个字是销毁密码，后2个字是访问密码) 1 (EPC) 2 (TID) 3 (USER) |
|  | startAdd | int | 擦除的起始字地址，以字（Word）地址（Word Address） 为单位。 |
|  | wordCnt | int | 擦除的字(Word)长度。 |
| 返回 (int) | 成功: 0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

### 2.6.17 findEpc【查找标签】

| 定义 | Tag6C findEpc(String selectEpc); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 查找标签. |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | selectEpc | String | 标签的epc号 |
| 返回 (int) | 返回Tag6C 不为空则表示读到标签。 通过 Tag6C 的rssi 字段，来判断信号的强弱，以此来判断是否靠近标签，进行定位判断。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

### 2.6.18 lightUpLedTag【点亮指定的LED标签】

| 定义 | int lightUpLedTag(String EPC, String password, int milliseconds); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 对指定的LED标签进行点亮 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | EPC | String | 标签的EPC |
|  | password | String | 标签的访问密码，2个字长，16进制字符串格式。 |
|  | milliseconds | int | 参数范围100ms - 25500ms ; 要以100ms的倍数传参。 比如需要点亮 最大的 25500 毫秒，传 25500 |
| 返回 (int) | 成功: 0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

### 2.6.19 startInventoryLed【询查ELD标签】

| 定义 | int startInventoryLed(int manufacturers, List<String> epcs); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 对选中的LED标签进行亮灯 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | manufacturers | int | 厂商编号（0或1） 0：凯路威 1：宜联 |
|  | epcs | List<String> | 需要点亮的EPC标签集合 |
| 返回 (int) | 成功: 0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

### 2.6.20 stopInventoryLed【停止询查ELD标签】

| 定义 | void stopInventoryLed(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 停止LED标签亮灯 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (void) |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

  - 2.7 频段和其他设置

    - 2.7.1 setWorkRegion【设置区域频段】

| 定义 | int setWorkRegion(int cntyCode ); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 根据区域设置频段； 备注：如果要设置的地区，在 附录4: 区域对照表 中找不到，您可以参考API 中 2.7.3 setFrequencyRegion() 方法进行设置。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | cntyCode | CountryCode | 国际区域参数（附录4: 区域对照表） 例如： 0 1 ... |
| 返回 (int) | 成功: 0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | int ret = rfidManager .setWorkRegion(0); |  |  |

- 2.7.2 getWorkRegion【获取工作频率】

| 定义 | int getWorkRegion(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取当前设备使用的区域频段信息。 如果获取结果为null,则可能是之前没有通过setWorkRegion(int cntyCode ) 设置过，可以使用 2.7.4 getFrequencyRegion() 方法来获取当前的频段信息。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (CountryCode ) | 成功：大于0； 失败：小于0 或255（返回255说明之前没有用 setWorkRegion方法设置过）； |  |  |
| 参考代码 |  |  |  |

    - 2.7.3 setFrequencyRegion【设置频率区域】

| 定义 | int setFrequencyRegion(int region, int btStartIndex, int btEndIndex); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置频率区域。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | region | int | 频段类型。 FrequencyRegion.UKRAINE;//Ukraine band FrequencyRegion.CHINESE1;//Chinese band 1 FrequencyRegion.EU;//EU band FrequencyRegion.CHINESE2;//Chinese band 2 FrequencyRegion.US;//US band FrequencyRegion.KOREAN;//Korean band FrequencyRegion.PERU;//Peru band FrequencyRegion.US3;//US band3 FrequencyRegion.Taiwan;//Taiwan band 详见：附录2：频段说明 |
|  | btStartIndex | int | 频谱的起始频点索引。 |
|  | btEndIndex | int | 频谱的终止频点索引 设置射频输出频谱的范围。 规则： 1、起始频率和终止频率应在规定的规定范围内。 2、起始频率应等于或低于终止频率。 3、结束频率等于起始频率，即使用单频点。 |
| 返回 (int) | 成功: 0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | int ret = rfidManager.setFrequencyRegion(FrequencyRegion.US, FrequencyRegion.US.getMinChannelIndex(),FrequencyRegion.US.getMaxChannelIndex()); |  |  |

    - 2.7.4 getFrequencyRegion【获取频率区域】

| 定义 | FrequencyRegion getFrequencyRegion(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取频率区域。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (FrequencyRegion ) | var frequencyRegion = rfidManager.getFrequencyRegion(); 1. 获取频谱频段：`frequencyRegion.getbtRegion()` 2. 获取起始频点索引：`frequencyRegion.getMinChannelIndex()` 3. 获取终止频点索引：`frequencyRegion.getMaxChannelIndex()` 4. 计算起始频率（MHz）： float startFreq = frequencyRegion.getStartFreqMHz() + frequencyRegion.getMinChannelIndex() * frequencyRegion.getStepSizeMHz() 5. 计算结束频率（MHz）： float endFreq = frequencyRegion.getStartFreqMHz() + frequencyRegion.getMaxChannelIndex() * frequencyRegion.getStepSizeMHz() 如果`frequencyRegion`为null，表示获取失败。 |  |  |
| 参考代码 |  |  |  |

### 2.7.5 getFirmwareVersion【获取固件版本】

| 定义 | String getFirmwareVersion(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取RFID模块的固件版本。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (String) | 返回String类型的RFID模块固件版本信息 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

- 2.7.6 setTagFocus【设置TagFocus命令】

| 定义 | int setTagFocus(int enable); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用于设置TagFocus标记，仅限Ex10系列。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | enable | int | 0-关闭；1-打开 |
| 返回 (int) | 成功: 0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

- 2.7.7 getTagFocus【读取TagFocus命令】

| 定义 | int getTagFocus(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用于读取TagFocus标记，仅限Ex10系列。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (int) | 成功: 0-关闭；1-开启； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

### 2.7.8 getModuleFirmware【获取模块固件信息】

| 定义 | String getModuleFirmware(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取模块固件信息 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (String) | 模块信息 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

- 2.7.9 GetReaderType【获取模块类型】

| 定义 | int GetReaderType(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取模块类型 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (int) | - 成功：大于0 - 失败：-1。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

### 2.7.10 getReaderTemperature【查询内部温度】

| 定义 | String getReaderTemperature(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 查询内部温度。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (String) | 返回字符串格式的温度值，单位（摄氏度） |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

### 2.7.11 setCustomRegion【设置自定义频段】

| 定义 | int setCustomRegion(int flags, int FreSpace, int FreNum, int StartFre); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置自定义频段， |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | flags | int | 下电是否保存设置标识 0：保存 1：不保存 |
|  | int | FreSpace | 频段间隔（单位KHz），参数需要是 125 的倍数。 |
|  | int | FreNum | 频点数量 |
|  | int | StartFre | 起始频率（单位KHz） |
| 返回 (int) | 成功: 0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 |  |  |  |

### 2.7.12 getCustomRegion【获取自定义频段】

| 定义 | CustomRegionBean getCustomRegion(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取自定义频段信息； 注意：设置自定义频段后，调用getFrequencyRegion()无法获取标准频段的相关信息。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (CustomRegionBean ) | - CustomRegionBean customRegion = rfidManager.getCustomRegion(); - if (customRegion != null) { - // 提取参数 - int band = customRegion.band[0]; //频段区域 - int stepKHz = customRegion.FreSpace[0]; //频段间隔（单位KHz） - int channelCount = customRegion.FreNum[0]; //频点数量 - int startFreqKHz = customRegion.StartFre[0]; //起始频率（单位KHz） - } else { - System.err.println("获取自定义频段配置失败！"); - } |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

    - 2.7.13 getEx10Version [ 获取E系列芯片信息 ]

| 定义 | ExVersionInfo getEx10Version(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取使用的RFID芯片的版本和类型，非模块版本信息。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 ( ExVersionInfo ) | - RFID的芯片信息，包含芯片类型和版本号. - ExVersionInfo 说明 : - public class ExVersionInfo { - public int code ; //返回值 成功: 0 失败：其他 - public String versionInfo ; //芯片的固件版本号 - public int type ; // - EXChipType.E310: E310; - EXChipType.E510: E510; - EXChipType.E710: E710; - EXChipType.OTHER: 其他 - } |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

### 2.7.14 enableLog【开启或者关闭日志】

| 定义 | void enableLog(boolean enable); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 开启或者关闭日志。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | enable | boolean | true:开启日志；false:关闭日志 |
| 返回 (void) |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

  - 2.8 蜂鸣器设置

- 2.8.1 setBeepEnable【设置开启蜂鸣器】

| 定义 | int setBeepEnable(boolean enable); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 开启或关闭蜂鸣器，默认关闭，如果要RFID读到标签后，自动发出声音，需要调用开启。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | enable | boolean | true-打开,false-关闭 |
| 返回 (int) | 成功: 0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

- 2.8.2 setBeepVolume【设置蜂鸣器音量】

| 定义 | int setBeepVolume(int volume); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置蜂鸣器音量,volume 默认为4， 注意：这个值设置越大耗电会越高，使用的时候请根据实际场景进行设置或使用默认。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | volume | int | 范围 1-10，默认4. 1最小，10最大。 |
| 返回 (int) | 成功: 0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

- 2.8.3 startBeep【控制蜂鸣器响一次】

| 定义 | void startBeep(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 主动控制蜂鸣发出一次响声. |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (int) |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

# 3.蓝牙、UART分体设备接口说明(非一体设备)

适用设备：本章节只适用于 RFG91 UART分体设备和蓝牙设备；

功能：获取条码扫描结果、设备状态回调监听、设备信息获取、参数设置等。

使用条件：接口的正常运行依赖于上面 [2.1 初始化和连接] 章节的初始化成功为前提。

使用的类：rfidManager;

## 3.1 扫描条码的结果获取

接收扫描条码的结果。

registerBarcodeCallback【注册扫描头扫描条码的回调】

| 定义 | void registerBarcodeCallback((result) => {}); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 注册扫条码的回调。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (void) | 无 |  |  |
| 参考代码 | - //初始化 - rfidManager.registerBarcodeCallback( (result) => { //result 扫描到的条码结果（数组类型） - }); |  |  |

## 3.2  设备状态的回调监听

### 3.2.1 setKeyEventListener【注册按键事件监听】

| 定义 | void setKeyEventListener((ret) => {}); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 注册回调（该方法会在按下或抬起扫描按键时，监听到相应的事件）。 RFG91 按下按键后，默认不会执行RFID的相关操作，如果要通过RFG91上的按键来触发RFID的动作，需要监听本回调事件，并进行相应的接口调用，来触发RFID。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | cb |  |  |
| 返回 (void) | 无 |  |  |
| 参考代码 | - rfidManager.setKeyEventListener( (ret) => { //ret.keyCode== 523 The handle button was pressed //ret.action true: down false: up if (ret.keyCode == 523) { if (ret.action) { //start Inventory //rfidManager.startInventory(1); } else { //stop Inventory //rfidManager.stopInventory(); } } }); |  |  |

### 3.2.2 setBatteryGripListener【注册设备充电状态、电池电量变化的监听】

| 定义 | void setBatteryGripListener((ret) => {}); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 注册设备电池相关状态的回调，该方法会设备充电状态改变，电池电量变化时，监听到相应的值的改变），因为该方法是在状态改变的时候才会回调，所以如果要立刻获取充电状态以及设备电量，需要通过 4.5 getIsChange 和 4.4 getElectricQuantity 方法来获取。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | cb | BatteryGripListener | 设备充电状态、电量信息回调： |
| 返回 (void) | 无 |  |  |
| 参考代码 | - rfidManager.setBatteryGripListener((ret) => { //ret.change 充电状态：0：未充电 1：充电 //ret.percenttrue: 电量百分比 0-100% 如果没有对应字段返回，则说明该值没有变化，可忽略没有返回的对应字段值 }); |  |  |

### 3.3 setSwitchCallback【监听RFID模块之间的切换】

| 定义 | void setSwitchCallback((ret) => {}); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 监听DT610自带RFID和RFG91 UART设备的切换使用时，切换后RFID模块状态的回调。 注意：只在DT610和RFG91 UART设备搭配使用时才有效，不是该组合下的设备调用该方法无效。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (void) | 无 |  |  |
| 参考代码 | - rfidManager.setSwitchCallback((ret) => { //ret.type 0 : 自带模块（DT610自带模块） 1: UART模块 （RFG91 UART设备） //ret.firmware 模块版本号 //ret.power 使用的功率值 //ret.status 0：合上 1：分离 2：待机 3：关机 如果没有对应字段返回，则说明该值没有变化，可忽略没有返回的对应字段值 }); |  |  |

- 3.3 startScanBarcode【开始扫描条码】

| 定义 | int startScanBarcode(boolean enable); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 开始扫描标签。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | enable | boolean | true:触发开始扫码 false:触发停止扫码 |
| 返回 (int) | 成功: 0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

- 3.4 getElectricQuantity【获取电池电量】

| 定义 | int getElectricQuantity(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取电池电量 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (int) | 成功：大于等于0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | int value = rfidManager.getElectricQuantity(); |  |  |

## 3.5 getIsChange【获取电池充电状态】

| 定义 | int getIsChange(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取设备充电状态。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (String) | 成功: 0：未在充电 1：正在充电； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | int value = rfidManager.getIsChange(); |  |  |

## 3.6 getVersionSystem【获取设备版本号】

| 定义 | String getVersionSystem(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取设备的版本号 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 String | 成功返回读取的内容，不成功返回null。 |  |  |
| 参考代码 | String sysVer = rfidManager.getVersionSystem(); |  |  |

## 3.7 getVersionBLE【获取蓝牙版本号】

| 定义 | String getVersionBLE(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取设备的蓝牙固件版本号 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 String | 成功返回读取的内容，不成功返回null。 |  |  |
| 参考代码 | String bleVer = rfidManager.getVersionBLE(); |  |  |

## 3.8 getDeviceSN【获取设备SN号】

| 定义 | String getDeviceSN(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取设备SN |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 String | 成功返回读取的内容，不成功返回null。 |  |  |
| 参考代码 | String sn= rfidManager.getDeviceSN(); |  |  |

## 3.9 setBeepRange【设置蜂鸣器音量】

| 定义 | int setBeepRange(int beep); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置蜂鸣器音量 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | beep | int | 范围：0-10 如果是0，则关闭蜂鸣器。 |
| 返回 (int) | 成功: 0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | int ret = rfidManager.setBeepRange(10); |  |  |

- 3.10 getBeepRange【获取蜂鸣器音量】

| 定义 | int getBeepRange(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取蜂鸣器音量。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (int) | 返回蜂鸣器音量大小(小于0则获取失败) |  |  |
| 参考代码 | int beepValue = rfidManager.getBeepRange(); |  |  |

## 3.11 setSleepTime【设置休眠时间】

| 定义 | int setSleepTime(int time); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置休眠时间，单位：秒 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | time | int | 范围：1-3600 |
| 返回 (int) | 成功: 0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | int ret = rfidManager.setSleepTime(60); |  |  |

- 3.12 getSleepTime【获取休眠时间】

| 定义 | int getSleepTime(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取当前设备的休眠时间。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (int) | 返回休眠时间(小于0则获取失败) |  |  |
| 参考代码 | int sleepValue = rfidManager.getSleepTime(); |  |  |

## 3.13 setPowerOffTime【设置超时关机时间】

| 定义 | int setPowerOffTime(int offTime); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置超时关机的时间,如果没有对设备进行接口调用和按设备上的实体按键，在超时对应时间后，设备将关机。单位：秒 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | beep | int | 范围：1-10 |
| 返回 (int) | 成功: 0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | int ret = rfidManager.setBeepRange(10); |  |  |

- 3.14 getPowerOffTime【获取蜂鸣器音量】

| 定义 | int getPowerOffTime(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取超时关机的时间。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (int) | 返回超时关机的时间(小于0则获取失败) |  |  |
| 参考代码 | int OFFValue = rfidManager.getPowerOffTime(); |  |  |

## 3.15 getBLEMac【获取蓝牙设备的MAC地址】

| 定义 | String getBLEMac(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取蓝牙设备的MAC地址,仅限蓝牙设备。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 String | 成功：返回MAC地址，例如：41:BB:00:F8:DB:51 失败：返回空。 |  |  |
| 参考代码 | String mac= rfidManager.getBLEMac(); |  |  |

## 3.16 setOfflineModeOpen【设置离线模式】

| 定义 | int setOfflineModeOpen(int mode); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置离线模式。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | mode | int | 范围：0-1 0：关闭离线模式 1：开启离线模式 |
| 返回 (int) | 成功: 0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | int ret = rfidManager.setOfflineModeOpen(1); |  |  |

- 3.17 getOfflineModeOpen【获取离线模式开启状态】

| 定义 | int getOfflineModeOpen(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取离线模式状态。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (int) | 返回离线模式状态 0：离线模式处于关闭状态 1：离线模式处于开启状态 |  |  |
| 参考代码 | int value = rfidManager.getOfflineModeOpen(); |  |  |

## 3.18 setOfflineTransferClearData【设置离线模式传输后是否自动清除数据】

| 定义 | int setOfflineTransferClearData(int mode); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置离线模式下，数据传输后，是否自动清除设备里的缓存。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | mode | int | 范围：0-1 0：不自动清除 1：自动清除 |
| 返回 (int) | 成功: 0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | int ret = rfidManager.setOfflineTransferClearData(1); |  |  |

- 3.19 getOfflineTransferClearData【获取离线模式下自动清除数据的状态】

| 定义 | int getOfflineTransferClearData(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取离线数据传输后，是否自动清除数据的模式状态。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (int) | 返回离线模式下数据清除的状态 0：离线数据传输后，不自动清除数据 1：离线数据传输后，自动清除数据 |  |  |
| 参考代码 | int value = rfidManager.getOfflineTransferClearData(); |  |  |

## 3.20 setOfflineTransferDelay【设置离线模式下传输数据，数据之间的发送间隔时间】

| 定义 | int setOfflineTransferDelay(int delay); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置离线模式下，数据传输每条数据的间隔时间。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | delay | int | 范围：0-10000ms |
| 返回 (int) | 成功: 0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | int ret = rfidManager.setOfflineTransferDelay(0); |  |  |

- 3.21 getOfflineTransferClearData【获取离线模式下自动清除数据的状态】

| 定义 | int getOfflineTransferClearData(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取离线数据传输后，是否自动清除数据的模式状态。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (int) | 结果大于等于0，则成功，单位ms 小于0，则获取失败。 |  |  |
| 参考代码 | int value = rfidManager.getOfflineTransferDelay(); |  |  |

- 3.22 getOfflineQueryNum【获取离线数据的数量】

| 定义 | int[] getOfflineQueryNum(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取离线状态下，读取的RFID标签和条码数量。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (int[]) | 返回集合：int[] numArr 如果numArr 长度大于0，则表示获取成功， numArr[0]： 缓存的RFID数量 numArr[1]： 缓存的扫描条码数量 如果numArr 等于空或长度等于0，则获取失败 |  |  |
| 参考代码 | int[] numArr= rfidManager.getOfflineQueryNum(); |  |  |

- 3.23 getOfflineQueryMem【获取离线数据占用的内存百分比】

| 定义 | double [] getOfflineQueryMem(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取离线状态下，扫描的数据所占用的存储空间占比。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (int) | 返回集合：double[] memArr 如果memArr长度大于0，则表示获取成功， memArr[0]： 缓存的RFID 占比 memArr[1]： 缓存的扫描条码占比 如果memArr等于空或长度等于0，则获取失败 |  |  |
| 参考代码 | double[] memArr= rfidManager.getOfflineQueryMem(); |  |  |

- 3.24 offlineManaulClearData【主动清除离线模式下保存的数据】

| 定义 | int offlineManaulClearData(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 主动清除离线模式下保存的数据。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (int) | 成功: 0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | int value = rfidManager.offlineManaulClearData(); |  |  |

- 3.25 offlineStartTransferRFID【开始传输离线数据保存的RFID数据】

| 定义 | int offlineStartTransferRFID(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 开始传输离线数据保存的RFID数据。 数据统一通过RFID的 IRfidCallback 回调函数回调。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (int) | 成功: 0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | int ret= rfidManager.offlineStartTransferRFID(); |  |  |

- 3.26 offlineStartTransferScan【开始传输离线数据保存的扫码数据】

| 定义 | int offlineStartTransferScan(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 开始传输离线数据保存的扫码数据。 数据通过 BarcodeCallback回调函数回调。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (int) | 成功: 0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | int ret= rfidManager.offlineStartTransferScan(); |  |  |

- 3.27 modeResetFactory【设备固件恢复出厂设置】

| 定义 | int modeResetFactory(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 重置设备的固件设置（非蓝牙固件和RFID固件）。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (int) | 成功: 0； 失败：其他(错误码信息详见:<附录1：常见错误码>)。 |  |  |
| 参考代码 | int ret= rfidManager.modeResetFactory(); |  |  |

附录1：常见错误码

| 错误代码 (RfidErrorConstants) | 描述 |
| --- | --- |
| SUCCESS(0) | 执行成功。 |
| TAG_NOT_FOUND(1) | 未询查到电子标签。 |
| INSUFFICIENT_POWER(2) | 电源不足，标签电源不足，无法执行存储写入操作。 |
| MEMORY_ERROR(3) | 存储器超限或不被支持的PC值，规定存储位置不存在或标签不支持PC值。 |
| MEMORY_LOCKED(4) | 存储器锁定，存储位置锁定永久锁定，且不可写入。 |
| ACCESS_PWD_ERROR(5) | 访问密码错误。 |
| KILL_PWD_ERROR(9) | 销毁密码错误。 |
| INVALID_KILL_PWD(10) | 销毁密码不能为全0。 |
| UNSUPPORTED_CMD(11) | 电子标签不支持该命令。 |
| INVALID_ACCESS_PWD(12) | 对该命令，访问密码不能为0。 |
| READ_PROTECTED(13) | 电子标签已经被设置了读保护，不能再次设置。 |
| NOT_READ_PROTECTED(14) | 电子标签没有被设置读保护，不需要解锁。 |
| GENERIC_ERROR(15) | 非特定错误，标签不支持特定错误代码。 |
| WRITE_FAILED(16) | 有字节空间被锁定，写入失败。 |
| LOCK_FAILED(17) | 不能锁定。 |
| ALREADY_LOCKED(18) | 已经锁定，不能再次锁定。 |
| PARAM_SAVE_FAILED(19) | 参数保存失败,但设置的值在读写模块断电前有效。 |
| ADJUST_FAILED(20) | 无法调整。 |
| ANTENNA_ERROR(248) | 天线检测错误 |
| CMD_EXEC_FAILED(249) | 命令执行出错。 |
| COMMUNICATION_FAILURE(250) | 有电子标签，但通信不畅，无法操作。 |
| NO_TAG(251) | 无电子标签可操作。 |
| TAG_ERROR(252) | 电子标签返回错误代码。 |
| INVALID_CMD_LENGTH(253) | 命令长度错误。 |
| ILLEGAL_CMD(254) | 不合法的命令。 |
| PARAM_ERROR(255) | 参数错误。 |
| INVALID_INVENTORY_MODE(260) | 盘点模式(InventorySceneMode)非自定义模式，不允许设置。 |
| UNSUPPORTED_FEATURE(261) | 固件不支持该功能。 |
| COMMUNICATION_ERROR(48) | 通讯错误。 |
| SDK_UNINITIALIZED(-1) | SDK未初始化 |
| DEVICE_DISCONNECTED(-101) | RFID设备未连接(外接设备或蓝牙设备) |
| SEND_CMD_FAILED(-102) | 发送指令数据失败(外接设备或蓝牙设备) |

错误码也可以通过如下方式获取错误信息：

/**

* 获取错误码对应错误信息

* @param errorCode 错误码

* @return errorMessage 返回具体的错误信息

*/

String errorMessage = RfidErrorConstants.getDescription(int errorCode);

附录2：频段说明

欧标频段（865~868MHz）

| 频率区域 | 频段名称 | 频点个数 | 频道间隔 kHz | 频点公式 MHz | 范围（MHZ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FrequencyRegion.UKRAINE | 乌克兰频段 | 7 | 100 | 868.0 + N*0.1(MHz) 其中N∈[0, 6] | 868.0-868.6 |
| FrequencyRegion.CHINESE1 | 中国标准1区 | 20 | 250 | 840.125 + N * 0.25 (MHz) 其中N∈[0, 19] | 840.125-844.875 |
| FrequencyRegion.EU | 欧洲频段 | 4 | 600 | 865.7 + N * 0.6(MHz) 其中N∈[0, 3] | 865.7-867.5 |

美标频段（902~928MHz）

| 频率区域 | 频段名称 | 频点个数 | 频道间隔 kHz | 频点公式 MHz | 范围（MHZ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FrequencyRegion.CHINESE2 | 中国标准2区 | 20 | 250 | 920.125 + N * 0.25 (MHz) 其中N∈[0, 19] | 920.125-924.875 |
| FrequencyRegion.US | 美国频段 | 50 | 500 | 902.75 + N * 0.5 (MHz) 其中N∈[0,49] | 902.75-927.25 |
| FrequencyRegion.KOREAN | 韩国频段 | 6 | 600 | 917.3 + N * 0.6 (MHz) 其中N∈[0,5] | 917.3-920.3 |
| FrequencyRegion.PERU | 秘鲁 | 12 | 900 | 916.2 + N*0.9(MHz) 其中N∈[0, 11] | 916.2-926.1 |
| FrequencyRegion.US3 | 美国工业/科学频段扩展 | 53 | 500 | 902 + N * 0.5 (MHz) 其中N∈[0,52] | 902-928 |
| FrequencyRegion.Taiwan | 中国台湾 | 12 | 500 | 922.25 + N * 0.5 (MHz) 其中N∈[0,11] | 922.25-927.75 |
| FrequencyRegion.Russian | 俄罗斯 | 4 | 1200 | 916.2 + N * 1.2 (MHz) 其中N∈[0,3] | 916.2-919.8 |
| FrequencyRegion.Japan | 日本 | 4 | 1200 | 916.8 + N * 1.2 (MHz) 其中N∈[0,3] | 916.8-920.4 |

设置这些特定区域频段的示例:

如欧洲频段FrequencyRegion.EU：（从上到下依次对应参数0-3）

865.7  0

866.3  1

866.9  2

867.5  3

如果需要设置欧洲频段 866.3-866.9

mRfidManager.setFrequencyRegion(FrequencyRegion.EU, 1, 2);

如果需要设置欧洲频段 865.7-867.5

mRfidManager.setFrequencyRegion(FrequencyRegion.EU, 0, 3);

附录3: RSSI参数对照表

| RSSI参数 | 信号强度 | RSSI参数 | 信号强度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 110(0x6E) | -19dBm | 70(0x46) | -60dBm |
| 109(0x6D) | -20dBm | 69(0x45) | -61dBm |
| 108(0x6C) | -21dBm | 68(0x44) | -62dBm |
| 107(0x6B) | -22dBm | 67(0x43) | -63dBm |
| 106(0x6A) | -23dBm | 66(0x42) | -64dBm |
| 105(0x69) | -24dBm | 65(0x41) | -65dBm |
| 104(0x68) | -25dBm | 64(0x40) | -66dBm |
| 103(0x67) | -26dBm | 63(0x3F) | -67dBm |
| 102(0x66) | -27dBm | 62(0x3E) | -68dBm |
| 101(0x65) | -28dBm | 61(0x3D) | -69dBm |
| 100(0x64) | -29dBm | 60(0x3C) | -70dBm |
| 99(0x63) | -30dBm | 59(0x3B) | -71dBm |
| 98(0x62) | -31dBm | 58(0x3A) | -72dBm |
| 97(0x61) | -32dBm | 57(0x39) | -73dBm |
| 96(0x60) | -33dBm | 56(0x38) | -74dBm |
| 95(0x5F) | -34dBm | 55(0x37) | -75dBm |
| 94(0x5E) | -35dBm | 54(0x36) | -76dBm |
| 93(0x5D) | -36dBm | 53(0x35) | -77dBm |
| 92(0x5C) | -37dBm | 52(0x34) | -78dBm |
| 91(0x5B) | -38dBm | 51(0x33) | -79dBm |
| 90(0x5A) | -39dBm | 50(0x32) | -80dBm |
| 89(0x59) | -41dBm | 49(0x31) | -81dBm |
| 88(0x58) | -42dBm | 48(0x30) | -82dBm |
| 87(0x57) | -43dBm | 47(0x2F) | -83dBm |
| 86(0x56) | -44dBm | 46(0x2E) | -84dBm |
| 85(0x55) | -45dBm | 45(0x2D) | -85dBm |
| 84(0x54) | -46dBm | 44(0x2C) | -86dBm |
| 83(0x53) | -47dBm | 43(0x2B) | -87dBm |
| 82(0x52) | -48dBm | 42(0x2A) | -88dBm |
| 81(0x51) | -49dBm | 41(0x29) | -89dBm |
| 80(0x50) | -50dBm | 40(0x28) | -90dBm |
| 79(0x4F) | -51dBm | 39(0x27) | -91dBm |
| 78(0x4E) | -52dBm | 38(0x26) | -92dBm |
| 77(0x4D) | -53dBm | 37(0x25) | -93dBm |
| 76(0x4C) | -54dBm | 36(0x24) | -94dBm |
| 75(0x4B) | -55dBm | 35(0x23) | -95dBm |
| 74(0x4A) | -56dBm | 34(0x22) | -96dBm |
| 73(0x49) | -57dBm | 33(0x21) | -97dBm |
| 72(0x48) | -58dBm | 32(0x20) | -98dBm |
| 71(0x47) | -59dBm | 31(0x1F) | -99dBm |

可以使用工具类转换成dBm值：

int dBm = RssiToDBmUtils.dBmConver(int RSSI);

或通过方法 2.5.15setRssiInDbm(boolean isDbm)设置默认输出格式。

附录4: 区域对照表

| 参数(CountryCode) | 地区 |
| --- | --- |
| ALB | Albania |
| ARG | Argentina |
| ARM | Armenia |
| AUT | Austria |
| AZE | Azerbaijan |
| BLR | Belarus |
| BEL | Belgium |
| BIH | Bosnia and Herzegovina |
| BRA | Brazil |
| BUL | Bulgaria |
| CAN | Canada |
| CHI | Chile |
| CHN | China |
| COL | Colombia |
| CRC | Costa Rica |
| CRO | Croatia |
| CYP | Cyprus |
| CZE | Czech Republic |
| DEN | Denmark |
| DOM | Dominican Republic |
| EST | Estonia |
| FIN | Finland |
| FRA | France |
| GER | Germany |
| GRE | Greece |
| HUN | Hungary |
| ISL | Iceland |
| IRI | Iran, Islamic Rep. |
| ITA | Italy |
| KOR | Korea, Rep. |
| LIE | Liechtenstein |
| LTU | Lithuania |
| LUX | Luxembourg |
| MKD | Macedonia, FYR |
| MLT | Malta |
| MEX | Mexico |
| MDA | Moldova |
| NED | Netherlands |
| NZL | New Zealand |
| NGR | Nigeria |
| NOR | Norway |
| PAN | Panama |
| PER | Peru |
| POL | Poland |
| POR | Portugal |
| ROM | Romania |
| RUS | Russian Federation |
| KSA | Saudi Arabia |
| SVK | Slovak Republic |
| SLO | Slovenia |
| RSA | South Africa |
| ESP | Spain |
| SWE | Sweden |
| SUI | Switzerland |
| HKG | Hong Kong |
| THA | Thailand |
| TUN | Tunisia |
| TUR | Turkey |
| UAE | United Arab Emirates |
| GBR | United Kingdom |
| USA | United States |
| URU | Uruguay |
| VEN | Venezuela, RB |
| UKR | Ukraine |
| MAS | Malaysia |
| SIN | Singapore |
| AUS | Australia |
| IND | India |
| VIE | Vietnam |
| ISR | Israel |
| INA | Indonesia |
| JPN | Japan |
| PHI | Philippines |

附录5: APP打包的混淆规则

#RFID-SDK混淆规则
-keep class com.rfid.**{*;}
-keep class com.rfiddevice.**{*;}
-keep class com.android.hw.**{*;}
-keep class com.ubx.**{*;}
-keep class com.iflytek.**{*;}
-keep class com.lib.**{*;}
-keep class android.device.**{*;}
-keep class android.content.**{*;}
-keep class android.os.**{*;}

# 备注

## 额外API说明

1. 长距（带手柄）设备控制扫描头出光(针对非蓝牙设备)

RFIDSDKManager.getInstance().enableScanHead(boolean isOpen);

说明：此方法是针对长距带手柄RFID设备，控制手柄上的按键，是否触发扫码头扫码

| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| isOpen | boolean | true,手柄按键触发扫码；false，手柄按键不触发扫码 |

2. 蓝牙设备，使用NFC连接方式时，读到的信息解析MAC地址

String mac = NFCUtils.getBleMac(NdefMessage ndefMessage);

说明：传入NFC拿到的NdefMessage 对象，方法返回的是蓝牙设备的MAC地址，拿到地址后，可以传入 2.1.2.1 initBTToMac(Context context, String mac, InitListener listener);方法中的 mac 传参。

| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ndefMessage | NdefMessage | NFC拿到的NdefMessage 对象 |

建议

- init()方法和release()方法成对出现，退出应用时调用release()断开RFID连接。

- 根据错误码对照表进行故障处理。

联系与支持

有关最新的更新、示例代码和技术支持，请联系我们的支持团队。

文档结束。